Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине

МОДЕЛИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

| Студент гр. 321701 | Лукашов Владислав Андреевич |
| --- | --- |
| Руководитель | ___________________ |

Минск 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Ход выполнения лабораторной работы ................................ 3

1.1 Описание ........................................................ 3

1.2 Описание модели ................................................. 3

1.2.1 Декларативное описание модели ............................. 3

1.2.2 Описание входов и выходов модели .......................... 4

1.2.3 Исходные данные ........................................... 4

1.3 Демонстрация результатов работы программы ....................... 4

1.4 Графики ......................................................... 6

1.5 Ответы на контрольные вопросы ................................... 7

1.6 Задачи .......................................................... 9

2 Вывод .............................................................. 11

Список использованных источников ..................................... 12

# 1 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Вариант 15. Тема: конвейерная архитектура. Цель: реализовать и исследовать модель решения задачи попарного умножения компонентов двух векторов беззнаковых целых чисел на конвейерной архитектуре.

Задание: реализовать алгоритм вычисления произведения пары p-разрядных чисел умножением со старших разрядов множителя со сдвигом множимого вправо; обеспечить параметризацию n, r, m, p и вектора задержек {ti}; визуализацию пошагового процесса в условных тактах; построение семейств зависимостей коэффициента ускорения и эффективности.

## 1.1 Описание

Реализована имитация арифметического конвейера из n последовательных этапов. Каждая пара операндов (A, B) проходит этапы слева направо; на каждом этапе за время ti[k] выполняется обработка подмножества битов множителя B (распределение битов по этапам задаётся детерминированно от n и p). Алгоритм умножения соответствует варианту 15: начальное значение множимого сдвинуто влево на (p−1) позицию (выравнивание под старший бит B); для каждого обрабатываемого бита B сверху вниз: если бит равен 1, к аккумулятору прибавляется текущее множимое; затем множимое сдвигается вправо на один разряд. После обработки всех p битов результат равен произведению A·B.

Программа разработана на языке Python 3; весь функционал сосредоточен в одном файле main.py (интерактивный ввод параметров, пошаговая отрисовка состояния этапов в консоли, проверка результатов, оценка времени и коэффициентов ускорения и эффективности, опциональное сохранение графиков и вспомогательных .dat-файлов при наличии библиотеки matplotlib).

Использованы структуры данных:

список пар (A, B) — очередь задач;

список слотов этапов конвейера; на занятом этапе хранится объект состояния пары (множимое, аккумулятор, число обработанных битов, индекс пары, такт входа);

кортеж кортежей позиций битов по этапам (кэшируется для ускорения повторных прогонов);

список результатов с полями индекса пары, операндов, произведения и такта завершения.

## 1.2 Описание модели

### 1.2.1 Декларативное описание модели

1) Инициализация глобальных часов и пустых слотов этапов S1…Sn.

2) На каждом такте: уменьшение оставшегося времени обработки на занятых этапах.

3) Обработка этапов справа налево: если этап свободен по времени и ещё не выполнял свою микрооперацию текущего визита, выполняется обработка назначенных битов множителя на этом этапе.

4) Если пара находится на последнем этапе после выполнения работы, формируется запись результата и слот освобождается.

5) Иначе, если следующий этап свободен, пара передаётся вправо с задержкой ti следующего этапа.

6) Если первый этап свободен и наступил такт подачи для следующей пары (1 + j·r), на S1 загружается j-я пара из очереди.

7) Остановка при получении m результатов.

### 1.2.2 Описание входов и выходов модели

Вход: целочисленные параметры n, r, m, p; вектор задержек ti длины n (каждый компонент ≥ 1); набор из m пар (A, B) в диапазоне [1; 2^p−1] (ввод с клавиатуры или генерация).

Выход: протокол состояния этапов (при включённой пошаговой визуализации); таблица вектора результатов C с индексами и тактами готовности; численные оценки Tпослед, Tконвейер, S и E; при необходимости — файлы графиков graphs_lab1.png и набор lab1_curve_*.dat.

### 1.2.3 Исходные данные

p — разрядность операндов A и B; разрядность произведения 2p.

n — число этапов конвейера (в общем случае не обязано совпадать с p; биты множителя распределяются по этапам).

m — число пар (длина векторов); по условиям оформления отчёта m ≥ 3.

r — интервал запуска новых пар в тактах.

ti — длительность обработки на i-м этапе (в тактах).

## 1.3 Демонстрация результатов работы программы

Проверка корректности выполняется сравнением каждого результата с произведением A·B и контролем полноты множества индексов 0…m−1. Дополнительно используется режим «python3 main.py --demo».

### 1.3.1 Тест 1

Пара (3, 5), p = 8, n = 8, r = 1, все ti = 1. Ожидаемое произведение: 15. Фактическое значение C[0] = 15; такт готовности определяется симулятором.

### 1.3.2 Тест 2

Пара (11, 9). Ожидаемое произведение: 99. Программа выдаёт C[1] = 99.

### 1.3.3 Тест 3

Пара (200, 17). Ожидаемое произведение: 3400. Программа выдаёт C[2] = 3400.

Скриншоты пошаговой консольной визуализации и полного прогона при заданных пользователем параметрах приводятся в приложении к отчёту (вставить вручную при печати).

## 1.4 Графики

Для оценки ускорения и эффективности используются следующие соотношения (m пар, n этапов, задержки ti, интервал запуска r):

Tпослед = m · Σ ti — время последовательного решения всех пар при полной загрузке одного конвейера на каждую пару.

Tконвейер = Σ ti + (m−1) · max(max ti, r) — оценка времени конвейерного режима с учётом интервала запуска и возможной задержки между этапами.

Ky = Tпослед / Tконвейер — коэффициент ускорения; e = Ky / n — эффективность по числу этапов.

На рисунках 1.1–1.2 приводятся семейства Ky(n) и e(n) при фиксированном r; на рисунках 1.3–1.4 — семейства Ky(r) и e(r) при фиксированном n. Для построения используется сохранение из программы (graphs_lab1.png); при отсутствии matplotlib графики формируются внешне по данным .dat.

Рисунок 1.1 — коэффициент ускорения Ky от числа этапов n (фиксированный r).

Рисунок 1.2 — эффективность e от числа этапов n (фиксированный r).

Рисунок 1.3 — коэффициент ускорения Ky от интервала запуска r (фиксированное n).

Рисунок 1.4 — эффективность e от интервала запуска r (фиксированное n).

[Вставить изображение graphs_lab1.png после запуска main.py с сохранением графиков, либо вставить четыре отдельных рисунка по подписям выше.]

## 1.5 Ответы на контрольные вопросы

### 1.5.1 Проверка корректности модели

Корректность подтверждается функцией verify: проверяется равенство C[i] = A[i]·B[i] для каждой записи результата, отсутствие дубликатов индексов и полнота множества индексов. Дополнительно выполняется стресс-проверка на множестве случайных конфигураций (n, p, m, r, ti).

### 1.5.2 Точки перегиба и асимптоты графиков

При фиксированных ti и росте n при прочих равных величинах Tпослед растёт линейно по m·Σti, а Tконвейер содержит сумму Σti и член (m−1)·max(max ti, r), слабо зависящий от n. Отношение Ky может расти или насыщаться в зависимости от соотношения этих величин; e = Ky/n обычно убывает при увеличении n при фиксированном полезном ускорении. При росте r интервал запуска увеличивает второй член Tконвейер, что снижает Ky и влияет на e.

### 1.5.3 Прогноз при изменении параметров

Увеличение любого ti или max(ti) увеличивает и Tпослед, и Tконвейер; рост r увеличивает инициационный интервал и замедляет заполнение конвейера. Увеличение m удлиняет оба времени, но при стабильном конвейере отношение Tпослед/Tконвейер стремится отражать выигрыш от перекрытия этапов.

### 1.5.4 Соотношение параметров n, r, m, p

m — число пар в потоке. p задаёт разрядность операндов и ширину промежуточных двоичных полей. n — число этапов конвейера в модели; в общем случае n и p независимы: при n < p на части этапов обрабатывается несколько бит за визит, при n > p часть этапов может не добавлять битов за один проход, но вносит задержку ti. Параметр r задаёт периодичность запуска новых пар и вместе с ti определяет реальную пропускную способность.

### 1.5.5 Соотношение r1 и r2 при равенстве характеристик

Пусть h(n, r) — выбранная характеристика (например, e или Ky), и h(n1, r1) = h(n2, r2) при n1 > n2. Тогда при монотонной зависимости h от r для фиксированного n выполнение равенства обычно достигается при большем r1 по сравнению с r2 (более редкий запуск компенсирует большее число этапов). Конкретное соотношение получается из явной формулы h после подстановки используемых в работе Tпослед и Tконвейер.

## 1.6 Задачи

Задачи практикума по несбалансированному конвейеру, порогу эффективности e(n, r0) > e0 и перестройке {ti} решаются аналитически по приведённым в методических материалах формулам; численная проверка может выполняться подстановкой параметров в программу и сравнением с теорией.

# 2 ВЫВОД

Реализована параметризуемая модель конвейерного умножения для варианта 15; обеспечены визуализация в двоичном виде с группировкой разрядов, контроль результатов и оценка времени, ускорения и эффективности; предусмотрено сохранение графиков для включения в отчёт.

# Список использованных источников

Лабораторный практикум по дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах».

Образец оформления отчёта: репозиторий bsuir, semester-6/MRZvIS/LW1/report.pdf.

Документация Python 3: https://docs.python.org/3/