Абсолютные понятия

Основные загрязняющие вещества

взвешенные вещества
 := [suspended solids]
 := [сложные соединения органических и неорганических субстанций, находящиеся в воде во взвешенном состоянии.]

=> разбиение*:
 {
 • органические (остатки растений, бактерии)
 • неорганические (песок, глина, ржавчина)
 }

=> *области применения:
 {
 • очистка сточных вод
 • мониторинг качества воды
 }

=> *параметры:
 {
 • концентрация (мг/л)
 • размер частиц (мкм)
 }

=> *принцип действия:
 {
 • осаждение
 • фильтрация
 • коагуляция
 }

биохимическое потребление кислорода (бпк₅)
 	:= [biochemical oxygen demand (bod₅)]
 	:= [количество кислорода, необходимое для биохимического окисления органических веществ микроорганизмами в воде в течение 5 суток при температуре 20°с.]

=> разбиение*:
 {
 • бпк полного окисления — измеряется до полного разложения органики (бпк∞)
 • бпк₅ — стандартное измерение за 5 суток
 • бпк₁ — краткосрочное измерение, дающее предварительные данные
 }

=> *области применения:
 {
 • контроль качества сточных и природных вод
 • определение эффективности очистных сооружений
 • оценка уровня загрязнения водоемов органическими веществами
 • расчет необходимой аэрации в очистных сооружениях
 }

=> *параметры:
 {
 • измеряется в мг o₂/л
 • стандартный период измерения — 5 суток при 20°с
 • зависит от температуры, концентрации микроорганизмов и состава загрязнителей
 }

=> *принцип действия:
 {
 • аэробные микроорганизмы окисляют органические соединения
 • кислород расходуется на процессы биохимического разложения
 • снижение концентрации растворенного o₂ показывает уровень загрязнения
 }

=> *компоненты:
 {
 • органические загрязнители (углеводы, белки, жиры)
 • аэробные бактерии и микроорганизмы
 • растворенный кислород
 }

=> *типы:
 {
 • бпк полного разложения (бпк∞)
 • бпк₅ — стандартный лабораторный тест
 • бпк₁ — экспресс-анализ
 }

химическое потребление кислорода (хпк)
	:= [chemical oxygen demand (cod)]
 	:= [количество кислорода, необходимое для окисления органических и неорганических веществ в воде сильными окислителями (например, дихроматом калия) при стандартных условиях.]

=> разбиение*:
 {
 • хпк органических веществ — измеряет потребление кислорода при окислении органики
 • хпк неорганических веществ — оценивает потребность кислорода для окисления минеральных загрязнителей
 }

=> *области применения:
 {
 • контроль качества сточных вод
 • оценка общей степени загрязнения водоемов
 • определение эффективности очистных процессов
 • экологический мониторинг водоемов и водоснабжения
 }

=> *параметры:
 {
 • измеряется в мг o₂/л
 • стандартный метод — окисление дихроматом калия в кислой среде
 • время реакции — 2-3 часа при 150°с
 }

=> *принцип действия:
 {
 • использование сильных окислителей (например, дихромат калия) для окисления органических и неорганических загрязнителей
 • кислород расходуется на окисление различных веществ в воде, включая как биологически доступные, так и недоступные для микроорганизмов
 }

=> *компоненты:
 {
 • органические загрязнители (углеводороды, белки, жиры)
 • неорганические загрязнители (серо- и азотсодержащие вещества)
 • окислители (дихромат калия, хлорное железо и другие)
 }

=> *типы:
 {
 • хпк органического происхождения
 • хпк неорганического происхождения
 }

аммоний-ион (азот аммонийный)
 	:= [ammonium ion (nh₄⁺)]
 	:= [положительно заряженный ион аммония, образующийся при диссоциации аммиака в воде, часто встречается в сточных водах.]

=> разбиение*:
 {
 • аммоний в сточных водах — аммоний-ион (nh₄⁺) в воде
 • аммоний в осадках — аммоний в составе осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод
 }

=> области применения:
 {
 • очистка сточных вод (удаление аммония из сточных вод)
 • нейтрализация аммиака в очистных сооружениях
 • мониторинг загрязнения водоемов (для предотвращения эвтрофикации)
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация аммоний-ионов в сточных водах (мг/л)
 • эффективность процессов, таких как нитрификация и денитрификация, в очистных сооружениях
 }

=> принцип действия:
 {
 • аммоний-ион подвергается биологическому окислению с помощью нитрификующих бактерий в процессе нитрификации, превращаясь в нитраты (NO₃⁻)
 • избыточный аммоний может быть удалён с помощью химических методов, таких как осаждение или ионный обмен
 }

=> компоненты:
 {
 • аммоний-ион (nh₄⁺)
 • нитрифицирующие микроорганизмы (Nitrosomonas, Nitrobacter)
 • химические реагенты для осаждения аммония
 }

=> типы:
 {
 • аммоний в первичных сточных водах
 • аммоний в вторичных осадках после биологической очистки
 }

азот по кьельдалю
 	:= [kjeldahl nitrogen]
	 := [общая концентрация азота, определяемая в сточных водах, осадках или других жидкостях методом Кьельдаля, который включает определение общего органического и аммонийного азота.]

=> разбиение*:
 {
 • органический азот — азот, связанный в органических веществах
 • аммонийный азот — азот в виде аммоний-ионов (nh₄⁺)
 }

=> области применения:
 {
 • оценка загрязнения сточных вод
 • определение общей концентрации азота в осадках
 • мониторинг эффективности очистных процессов
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация азота в сточных водах (мг/л)
 • количество аммонийного и органического азота в пробах
 }

=> принцип действия:
 {
 • образцы подвергаются кислотному расщеплению с последующим перегонкой аммония и титрованием
 • окисление органического азота до аммония с помощью кислоты
 }

=> компоненты:
 {
 • органический азот (в составе белков, аминокислот, нуклеиновых кислот)
 • аммоний-ион (nh₄⁺)
 • кислоты для расщепления органического азота
 }

=> типы:
 {
 • общий азот (включает как органический, так и аммонийный азот)
 • аммонийный азот (фракция, которая легко извлекается)
 }

фосфор общий
 	:= [total phosphorus]
 	:= [общая концентрация фосфора в сточных водах, включающая как растворенные формы (например, фосфаты), так и фосфор, связанный с осадками.]

=> разбиение*:
 {
 • фосфор в растворенной форме — фосфаты, растворенные в воде
 • фосфор в осадках — фосфор, связанный с твердыми частицами в осадках
 }

=> области применения:
 {
 • мониторинг качества сточных вод
 • контроль загрязнения водоемов (предотвращение эвтрофикации)
 • оценка эффективности очистных сооружений
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация общего фосфора (мг/л)
 • концентрация растворенных фосфатов (мг/л)
 }

=> принцип действия:
 {
 • определение фосфора в сточных водах включает его экстракцию и окисление до фосфатов, после чего проводятся химические реакции для определения концентрации
 }

=> компоненты:
 {
 • фосфаты (PO₄³⁻)
 • органический фосфор (связанный с органическими веществами)
 • неорганический фосфор (в составе минеральных соединений)
 }

=> типы:
 {
 • растворенный фосфор
 • фосфор в осадках
 • общий фосфор (сумма всех форм)
 }

фосфат-ион
 	:= [phosphate ion (PO₄³⁻)]
 	:= [негативно заряженный ион фосфора, образующийся в результате растворения фосфорных соединений в воде, основная форма фосфора, встречающаяся в водоемах и сточных водах.]

=> разбиение*:
 {
 • фосфат в растворенной форме — свободный фосфат-ион (PO₄³⁻) в воде
 • фосфат в осадках — фосфаты, связанные с твердыми частицами и осадками
 }

=> области применения:
 {
 • очистка сточных вод (удаление фосфатов)
 • мониторинг загрязнения водоемов (предотвращение эвтрофикации)
 • контроль содержания фосфора в водоснабжении
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация фосфат-ионов (мг/л)
 • соотношение растворенного и осажденного фосфора
 }

=> принцип действия:
 {
 • фосфаты могут удаляться из сточных вод с помощью осаждения (например, добавлением извести) или с помощью биологической очистки
 • фосфаты участвуют в процессах эвтрофикации водоемов, стимулируя рост водорослей
 }

=> компоненты:
 {
 • фосфат-ион (PO₄³⁻)
 • органический фосфор (связанный с органическими веществами)
 • неорганический фосфор (в форме фосфатов)
 }

=> типы:
 {
 • растворенный фосфат-ион
 • осажденный фосфат (связанный с твердыми частицами)
 }

хлорид-ион
 	:= [chloride ion (Cl⁻)]
 	:= [негативно заряженный ион хлора, образующийся при растворении хлористых соединений, таких как хлорид натрия (NaCl), в воде.]

=> разбиение*:
 {
 • хлорид в растворенной форме — хлорид-ион (Cl⁻) в воде
 • хлорид в осадках — хлорид-ион, связанный с твердыми частицами в осадках
 }

=> области применения:
 {
 • мониторинг качества воды и сточных вод
 • контроль солевого загрязнения воды
 • определение характеристик воды в очистных сооружениях
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация хлорид-ионов (мг/л)
 • влияние на коррозию и изменение характеристик очистных процессов
 }

=> принцип действия:
 {
 • хлорид-ион обычно не участвует в биологических процессах очистки воды, но может влиять на коррозию оборудования очистных сооружений
 • хлориды присутствуют в сточных водах в результате растворения солей и продуктов жизнедеятельности человека
 }

=> компоненты:
 {
 • хлорид-ион (Cl⁻)
 • хлоридные соединения (например, хлорид натрия, хлорид кальция)
 }

=> типы:
 {
 • растворенный хлорид-ион
 • хлорид-ион в осадках
 }

нефтепродукты
 	:= [petroleum products]
 	:= [органические вещества, получаемые при переработке нефти, включая углеводороды и их производные, которые могут попадать в сточные воды в виде загрязнителей.]

=> разбиение*:
 {
 • углеводороды — нефть и ее фракции (например, бензин, дизельное топливо, мазут)
 • нефтехимические вещества — продукты переработки нефти, такие как синтетические смолы и растворители
 }

=> области применения:
 {
 • контроль загрязнения сточных вод от промышленных объектов (нефтехимические предприятия, автозаправочные станции)
 • мониторинг загрязнения водоемов вблизи нефтяных месторождений и трубопроводов
 • очистка воды от нефтепродуктов на очистных сооружениях
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация нефтепродуктов в сточных водах (мг/л)
 • методы измерения — флуресцентные методы, газовая хроматография
 }

=> принцип действия:
 {
 • нефтепродукты могут быть удалены из сточных вод с помощью коагуляции, флокуляции и адсорбции на углеродных фильтрах
 • биологическая очистка может быть менее эффективной из-за устойчивости некоторых нефтепродуктов к разложению
 }

=> компоненты:
 {
 • углеводороды (например, алканы, ароматические углеводороды)
 • нефтехимические соединения (пластики, растворители)
 }

=> типы:
 {
 • нефтяной углеводород (например, бензин, керосин, мазут)
 • нефтехимические продукты (например, синтетические масла, растворители)
 }

масла и жиры
 	:= [oils and fats]
 	:= [органические вещества, состоящие из триглицеридов жирных кислот, которые могут загрязнять сточные воды и осадки, поступая с промышленными и бытовыми отходами.]

=> разбиение*:
 {
 • растительные масла — масла, получаемые из растений (например, подсолнечное, соевое)
 • животные жиры — жиры, получаемые от животных (например, свиной жир, рыбий жир)
 • синтетические масла — масла, получаемые в процессе химического синтеза
 }

=> области применения:
 {
 • контроль загрязнения сточных вод от пищевой промышленности (масложировые производства)
 • очистка сточных вод на очистных сооружениях
 • управление отходами в нефтехимической и пищевой промышленности
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация масел и жиров в сточных водах (мг/л)
 • содержание летучих и нелетучих веществ в маслах и жирах
 }

=> принцип действия:
 {
 • масла и жиры могут быть удалены из сточных вод с помощью физико-химических методов, таких как коагуляция, флокуляция и фильтрация
 • также используются адсорбционные материалы, такие как активированный уголь и специализированные сорбенты
 }

=> компоненты:
 {
 • растительные масла (например, оливковое, подсолнечное)
 • животные жиры (например, свиной, говяжий жир)
 • синтетические масла и жиры (например, моторные масла, трансжиры)
 }

=> типы:
 {
 • масла растительного происхождения
 • жиры животного происхождения
 • синтетические масла и жиры
 }

Вещества для биогенной подпитки

суперфосфат
 	:= [superphosphate]
 	:= [минеральное удобрение, содержащее моно- и дигидрофосфаты кальция, получаемое из фосфатных руд, используемое для питания растений и как источник фосфора.]

=> разбиение*:
 {
 • простой суперфосфат — содержит в основном монофосфат кальция
 • двойной суперфосфат — содержит в основном дигидрофосфат кальция и имеет более высокое содержание фосфора
 }

=> области применения:
 {
 • сельское хозяйство (удобрения для улучшения роста растений)
 • восстановление фосфора в почвах, бедных этим элементом
 • использование в агрономии и в производстве сельскохозяйственных культур
 }

=> параметры:
 {
 • содержание фосфора (P₂O₅) в удобрении (например, 16-20% для простого суперфосфата)
 • степень растворимости фосфатов, влияющая на усвояемость растениями
 }

=> принцип действия:
 {
 • суперфосфат обеспечивает растения фосфором, необходимым для их роста, участвует в процессах фотосинтеза, образования корней и плодов
 • удобрение действует как источник фосфора, который легко усваивается растениями после его растворения в почве
 }

=> компоненты:
 {
 • монофосфат кальция (Ca(H₂PO₄)₂)
 • дигидрофосфат кальция (CaHPO₄)
 • свободный кальций и сера
 }

=> типы:
 {
 • простой суперфосфат
 • двойной суперфосфат
 }

ортофосфорная кислота
	 := [orthophosphoric acid (H₃PO₄)]
	 := [неорганическое кислотное соединение, используемое в производстве удобрений, в пищевой и химической промышленности, а также в процессах очистки воды.]

=> разбиение*:
 {
 • техническая ортофосфорная кислота — используется в промышленности для производства удобрений, фосфатных соединений
 • пищевая ортофосфорная кислота — используется как добавка в пищевой промышленности (E338)
 }

=> области применения:
 {
 • производство удобрений (например, фосфорных удобрений)
 • очистка воды (нейтрализация кальция и магния)
 • пищевая промышленность (как консервант и регулятор кислотности)
 • производство моющих средств и в металлургии
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация кислоты (молярность)
 • pH раствора (обычно сильно кислый)
 }

=> принцип действия:
 {
 • ортофосфорная кислота реагирует с основными соединениями, такими как кальций и магний, для образования фосфатов
 • при использовании в очистке воды способствует снижению жесткости воды путем осаждения солей кальция и магния
 }

=> компоненты:
 {
 • ортофосфорная кислота (H₃PO₄)
 • фосфаты кальция и магния (образуются при взаимодействии с основаниями)
 }

=> типы:
 {
 • техническая ортофосфорная кислота
 • пищевая ортофосфорная кислота
 }

сульфат аммония
 	:= [ammonium sulfate (NH₄)₂SO₄]
 	:= [неорганическое удобрение, содержащее аммоний и сульфат, используется для питания растений, особенно в почвах с низким содержанием азота.]

=> разбиение*:
 {
 • сульфат аммония в качестве удобрения — применяется для добавления азота и серы в почву
 • сульфат аммония в промышленности — используется как реагент в химических процессах, например, при производстве других химических веществ
 }

=> области применения:
 {
 • сельское хозяйство (удобрение для повышения урожайности)
 • производство удобрений с азотом
 • химическая промышленность (например, при производстве текстильных материалов и в качестве компонента для других химических реакций)
 }

=> параметры:
 {
 • содержание азота (18-21%)
 • содержание серы (24-25%)
 • растворимость в воде
 }

=> принцип действия:
 {
 • сульфат аммония при внесении в почву обеспечивает растения как азотом (для роста), так и серой (для синтеза белков и других биологических процессов)
 • в процессе растворения сульфат аммония выделяет аммоний, который может быть использован растениями для роста, а также увеличивает кислотность почвы
 }

=> компоненты:
 {
 • аммоний-ион (NH₄⁺)
 • сульфат-ион (SO₄²⁻)
 }

=> типы:
 {
 • сульфат аммония в виде порошка
 • сульфат аммония в виде гранул
 }

аммиачная селитра
 	:= [ammonium nitrate (NH₄NO₃)]
 	:= [неорганическое удобрение, содержащее азот в форме аммоний- и нитрат-ионов, широко используется в сельском хозяйстве и промышленности.]

=> разбиение*:
 {
 • аммиачная селитра в качестве удобрения — используется для добавления азота в почву, улучшает рост растений
 • аммиачная селитра в промышленности — используется в производстве взрывчатых веществ и в химической промышленности
 }

=> области применения:
 {
 • сельское хозяйство (удобрение, источник азота)
 • производство взрывчатых веществ (например, в горнодобывающей промышленности)
 • химическая промышленность (производство азотных кислот, пластмасс)
 }

=> параметры:
 {
 • содержание азота (обычно около 34-35% азота)
 • растворимость в воде (аммиачная селитра хорошо растворяется)
 }

=> принцип действия:
 {
 • аммиачная селитра при внесении в почву поставляет растениям азот, который необходим для синтеза белков и ускоряет рост растений
 • в процессе растворения аммиачной селитры в воде высвобождается аммоний-ион (NH₄⁺) и нитрат-ион (NO₃⁻), которые становятся доступными для растений
 }

=> компоненты:
 {
 • аммоний-ион (NH₄⁺)
 • нитрат-ион (NO₃⁻)
 }

=> типы:
 {
 • аммиачная селитра гранулированная
 • аммиачная селитра в растворе (для удобрения с использованием орошения)
 }

водный аммиак
 	:= [aqueous ammonia (NH₃·H₂O)]
 	:= [раствор аммиака (NH₃) в воде, используется в различных химических и промышленных процессах, а также в качестве реагента в очистке сточных вод.]

=> разбиение*:
 {
 • водный аммиак как реагент — используется в химической промышленности для производства удобрений, моющих средств и других химикатов
 • водный аммиак в очистке воды — используется для нейтрализации кислот и удаления загрязнителей из сточных вод
 }

=> области применения:
 {
 • химическая промышленность (производство удобрений, пластмасс)
 • очистка сточных вод (для нейтрализации кислотности)
 • производство моющих средств и в агрохимической промышленности
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация аммиака в растворе (обычно 25-30% NH₃)
 • pH раствора (обычно высокое, в пределах 11-12)
 }

=> принцип действия:
 {
 • водный аммиак реагирует с кислотами, образуя аммоний-соли, что помогает нейтрализовать кислотность в сточных водах
 • в химической промышленности водный аммиак используется как источник азота для синтеза удобрений и других химических веществ
 }

=> компоненты:
 {
 • аммиак (NH₃)
 • вода (H₂O)
 }

=> типы:
 {
 • водный аммиак с низкой концентрацией (обычно для бытового использования)
 • водный аммиак с высокой концентрацией (для промышленного использования)
 }

карбамид (мочевина)
 	:= [urea (NH₂CONH₂)]
 	:= [органическое соединение, содержащее азот, широко используемое в качестве удобрения, а также в химической и фармацевтической промышленности.]

=> разбиение*:
 {
 • карбамид как удобрение — источник азота для растений, используется для повышения урожайности сельскохозяйственных культур
 • карбамид в промышленности — используется в производстве пластмасс, клеевых веществ и фармацевтических препаратов
 }

=> области применения:
 {
 • сельское хозяйство (удобрение для растений, улучшение качества почвы)
 • химическая промышленность (производство пластмасс, синтетических волокон)
 • фармацевтическая промышленность (используется в составе некоторых препаратов)
 }

=> параметры:
 {
 • содержание азота (обычно около 46% азота по массе)
 • растворимость в воде (карбамид хорошо растворим в воде)
 }

=> принцип действия:
 {
 • карбамид при внесении в почву расщепляется на аммоний-ион (NH₄⁺) и углекислый газ, что увеличивает доступность азота для растений
 • в процессе разложения карбамида в почве, азот, высвобождающийся, способствует росту растений и синтезу белков
 }

=> компоненты:
 {
 • карбамид (NH₂CONH₂)
 }

=> типы:
 {
 • гранулированный карбамид
 • жидкий карбамид (мочевина в растворе)
 }

диаммонийфосфат технический
 	:= [diammonium phosphate (NH₄)₂HPO₄]
 	:= [неорганическое удобрение, содержащее азот и фосфор, используемое для улучшения роста растений и улучшения качества почвы.]

=> разбиение*:
 {
 • диаммонийфосфат как удобрение — источник азота и фосфора, который легко усваивается растениями
 • диаммонийфосфат в промышленности — используется в химической промышленности для производства других химических веществ
 }

=> области применения:
 {
 • сельское хозяйство (удобрение, источник фосфора и азота для растений)
 • химическая промышленность (производство других фосфорных соединений)
 }

=> параметры:
 {
 • содержание азота (обычно около 18-20%)
 • содержание фосфора (обычно около 46-48% P₂O₅)
 • растворимость в воде
 }

=> принцип действия:
 {
 • при внесении в почву диаммонийфосфат обеспечивает растениям доступный азот и фосфор, что способствует росту и улучшению урожайности
 • фосфор, содержащийся в удобрении, участвует в процессах энергетического обмена и фотосинтеза растений
 }

=> компоненты:
 {
 • аммоний-ион (NH₄⁺)
 • фосфат-ион (HPO₄²⁻)
 }

=> типы:
 {
 • гранулированный диаммонийфосфат
 • порошковый диаммонийфосфат
 }

аммофос
 	:= [ammophos]
	 := [минеральное удобрение, содержащее азот и фосфор, используется для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.]

=> разбиение*:
 {
 • аммофос как удобрение — источник азота и фосфора, усваиваемого растениями
 • аммофос в промышленности — используется для производства других удобрений и в химических процессах
 }

=> области применения:
 {
 • сельское хозяйство (удобрение для повышения урожайности)
 • производство минеральных удобрений
 }

=> параметры:
 {
 • содержание азота (обычно около 12-14%)
 • содержание фосфора (обычно около 52-54% P₂O₅)
 • растворимость в воде
 }

=> принцип действия:
 {
 • аммофос при внесении в почву снабжает растения азотом и фосфором, которые необходимы для роста, развития и формирования плодов
 • фосфор способствует корнеобразованию и улучшению фотосинтетических процессов, а азот — росту и развитию зелёной массы
 }

=> компоненты:
 {
 • аммоний-ион (NH₄⁺)
 • фосфат-ион (PO₄³⁻)
 }

=> типы:
 {
 • гранулированный аммофос
 • порошковый аммофос
 }

Вещества, подлежащие удалению

тяжелые металлы
 	:= [heavy metals]
	:= [металлические элементы с высокой плотностью, которые могут быть токсичными для живых организмов даже при низких концентрациях, часто обнаруживаются в сточных водах и загрязняют окружающую среду.]

=> разбиение*:
 {
 • кадиум (Cd) — используется в аккумуляторах и некоторых покрытиях, токсичен при попадании в почву и воду
 • свинец (Pb) — применялся в топливе и красках, опасен для здоровья, особенно для нервной системы
 • ртуть (Hg) — используется в термометрах и промышленности, токсична и имеет способность накапливаться в живых организмах
 • хром (Cr) — используется в производстве стали и в кожевенной промышленности, может быть канцерогенным
 • мышьяк (As) — используется в некоторых пестицидах и консервантов, имеет канцерогенные свойства
 }

=> области применения:
 {
 • контроль загрязнения сточных вод на очистных сооружениях
 • мониторинг экологической безопасности в промышленных районах
 • санитарные исследования и управление рисками для здоровья населения
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация тяжелых металлов в сточных водах и осадках (мкг/л или мг/л)
 • токсичность элементов для флоры и фауны (например, предельно допустимые концентрации)
 }

=> принцип действия:
 {
 • тяжелые металлы могут оказывать токсическое воздействие на живые организмы, нарушая физиологические процессы
 • они могут накапливаться в биологических системах, что приводит к долгосрочным экологическим и здоровьесберегающим рискам
 }

=> компоненты:
 {
 • кадиум (Cd)
 • свинец (Pb)
 • ртуть (Hg)
 • хром (Cr)
 • мышьяк (As)
 }

=> типы:
 {
 • тяжелые металлы, встречающиеся в сточных водах
 • тяжелые металлы, загрязняющие почву и водоемы
 }

соединения шестивалентного хрома
	:= [hexavalent chromium compounds (Cr⁶⁺)]
 	:= [химические соединения, содержащие хром в степени окисления +6, обладающие высокой токсичностью и канцерогенным воздействием, часто встречаются в сточных водах и промышленных отходах.]

=> разбиение*:
 {
 • хромовый ангидрид (CrO₃) — используется в хромировании и в качестве окислителя в различных химических процессах
 • хроматы (например, натриевая соль хромовой кислоты, Na₂CrO₄) — используются в производстве красителей, в кожевенной промышленности
 • дихроматы (например, калийный дихромат, K₂Cr₂O₇) — применяются в различных химических синтезах и в металлообработке
 }

=> области применения:
 {
 • производственные процессы, такие как хромирование и антикоррозийная обработка
 • химическая промышленность (производство красителей и пигментов)
 • обработка металлов и производство легированных сталей
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация шестивалентного хрома в сточных водах (мкг/л или мг/л)
 • токсичность для экосистем и человека (предельно допустимые концентрации, PEL)
 }

=> принцип действия:
 {
 • соединения шестивалентного хрома являются сильными окислителями и могут повреждать биологические молекулы, что приводит к мутациям и раковым заболеваниям
 • они обладают высокой растворимостью в воде, что облегчает их проникновение в экосистемы и организм человека через воду и пищу
 }

=> компоненты:
 {
 • хром (Cr) в степени окисления +6
 • кислоты (например, хромовая кислота H₂CrO₄)
 }

=> типы:
 {
 • хроматы (например, натриевый хромат, Na₂CrO₄)
 • дихроматы (например, калийный дихромат, K₂Cr₂O₇)
 }

маслоэмульсионные соединения
 	:= [oil emulsions]
 	:= [соединения, представляющие собой смеси масла и воды, стабилизированные эмульгаторами, часто используемые в качестве смазочных материалов, а также встречаются в сточных водах с нефтяными загрязнениями.]

=> разбиение*:
 {
 • эмульсии на основе нефтяных масел — используются в машиностроении, металлургии и других отраслях для охлаждения и смазки
 • эмульсии на основе растительных и животных масел — используются в пищевой промышленности и в качестве добавок к продуктам
 }

=> области применения:
 {
 • промышленность (смазочные жидкости для обработки металлов)
 • сельское хозяйство (пестициды и гербициды на основе эмульсий)
 • очистка сточных вод (удаление нефтяных загрязнителей)
 }

=> параметры:
 {
 • содержание масла в эмульсии (в процентах)
 • стабильность эмульсии (время сохранения стабильности, т.е. насколько долго масло остается растворенным в воде)
 }

=> принцип действия:
 {
 • маслоэмульсионные соединения действуют как смазочные и охлаждающие жидкости, снижая трение и теплообразование в процессе обработки материалов
 • в очистке сточных вод маслоэмульсионные соединения помогают разлагать нефтяные загрязнители и удалять их из водоемов
 }

=> компоненты:
 {
 • масла (нефть, растительные масла)
 • эмульгаторы (пищевые или химические вещества, стабилизирующие смесь масла и воды)
 }

=> типы:
 {
 • эмульсии на основе минеральных масел
 • эмульсии на основе растительных масел
 }

жиро- и нефтесодержащие примеси
	:= [oil and grease contaminants]
 	:= [загрязнители, содержащие масла и нефтепродукты, которые могут попасть в сточные воды в результате производственных процессов, бытовых выбросов или утечек из транспортных средств и оборудования.]

=> разбиение*:
 {
 • масла и жиры животного происхождения — могут быть получены из пищевой промышленности, мясообработки
 • масла и жиры растительного происхождения — часто встречаются в пищевых производственных отходах
 • нефтепродукты — углеводородные соединения, такие как бензин, дизельное топливо, мазут и другие, попадают в сточные воды от промышленности и транспортных средств
 }

=> области применения:
 {
 • очистка сточных вод (удаление загрязнителей из водоемов и трубопроводных систем)
 • нефтехимическая промышленность (переработка и очистка нефтепродуктов)
 • автомобильная промышленность и сервис (уход за автотранспортом и утечками из техники)
 }

=> параметры:
 {
 • содержание масла и жиров в сточных водах (мг/л или г/м³)
 • тип загрязнителя (нефть, растительные масла, животные жиры)
 }

=> принцип действия:
 {
 • жиро- и нефтесодержащие примеси могут оказывать токсическое воздействие на водные экосистемы, нарушая нормальные биологические процессы
 • в очистных сооружениях эти загрязнители удаляются с помощью процессов флотации, абсорбции и фильтрации
 }

=> компоненты:
 {
 • углеводороды (нефть и нефтепродукты)
 • жирные кислоты и их производные (масла и жиры)
 }

=> типы:
 {
 • нефтесодержащие примеси (углеводородные загрязнители)
 • жиро- и эмульсионные загрязнители (в основном из пищевых и промышленных процессов)
 }

органические соединения (лигнин, ПАВ)
	 := [organic compounds (lignin, surfactants)]
	 := [органические вещества, такие как лигнин и поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые могут быть источниками загрязнения в сточных водах, воздействуют на водные экосистемы и могут нарушать работу очистных сооружений.]

=> разбиение*:
 {
 • лигнин — органическое вещество, составляющее основную часть клеточных стенок растений, используется в производстве бумаги и биотоплива
 • ПАВ (поверхностно-активные вещества) — химические соединения, которые уменьшают поверхностное натяжение воды, часто используются в моющих средствах, косметике и текстильной промышленности
 }

=> области применения:
 {
 • производство бумаги и картона (лигнин используется в качестве побочного продукта в процессе производства)
 • химическая промышленность (ПАВ применяются в моющих средствах, косметике, производстве текстиля)
 • очистка сточных вод (удаление ПАВ и органических загрязнителей из воды)
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация лигнина и ПАВ в сточных водах (мг/л или г/м³)
 • токсичность для водных организмов (особенно для ПАВ)
 }

=> принцип действия:
 {
 • лигнин, как органическое соединение, может разрушаться в природных условиях, но в сточных водах он часто приводит к образованию осадков и помутнению воды
 • ПАВ могут нарушать баланс водных экосистем, снижая растворимость кислорода в воде и влияя на жизнь водных организмов, таких как рыбы и водоросли
 }

=> компоненты:
 {
 • лигнин (органическое полимерное соединение)
 • ПАВ (например, анионные, катионные, неионогенные и амфотерные соединения)
 }

=> типы:
 {
 • лигнин (в основном из древесины)
 • ПАВ (моющие средства, эмульгаторы, средства для обработки текстиля)
 }

Относительные понятия:

Реагенты для очистки

соли алюминия (коагулянты)
 	:= [aluminum salts (coagulants)]
 	:= [соединения алюминия, такие как сульфат алюминия (Al₂(SO₄)₃) и хлорид алюминия (AlCl₃), которые используются для осаждения взвешенных частиц и очистки воды в процессах коагуляции и флокуляции.]

=> разбиение*:
 {
 • сульфат алюминия (Al₂(SO₄)₃) — наиболее часто используемый коагулянт для очистки воды, образует флокулянты, которые связывают загрязнители
 • хлорид алюминия (AlCl₃) — используется в некоторых случаях для улучшения эффективности очистки при более низких pH значениях
 • поликарбоксилат алюминия — используется в специализированных очистных процессах для улучшения осаждения загрязняющих веществ
 }

=> области применения:
 {
 • очистка питьевой воды и сточных вод (коагуляция для удаления взвешенных частиц)
 • очистка воды на водоочистных станциях
 • использование в промышленной водоподготовке и очистке воды в разных отраслях (например, в текстильной промышленности)
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация коагулянта в растворе (мг/л)
 • pH воды, при котором коагулянт проявляет максимальную эффективность
 }

=> принцип действия:
 {
 • коагулянты, такие как соли алюминия, помогают агрегировать мелкие частицы и взвешенные вещества в воду, образуя флокулы, которые легче удаляются в процессе фильтрации
 • при добавлении в воду соли алюминия взаимодействуют с частицами загрязнителей, нейтрализуя их заряд и способствуя образованию осадков
 }

=> компоненты:
 {
 • сульфат алюминия (Al₂(SO₄)₃)
 • хлорид алюминия (AlCl₃)
 • поликарбоксилат алюминия
 }

=> типы:
 {
 • сульфат алюминия (для обычных процессов коагуляции)
 • хлорид алюминия (для воды с низким pH)
 • органические коагулянты на основе алюминия (для специализированных условий)
 }

соли железа (коагулянты)
 	:= [iron salts (coagulants)]
 	:= [соединения железа, такие как сульфат железа (FeSO₄) и хлорид железа (FeCl₃), используемые для коагуляции и флокуляции в процессе очистки воды, эффективны для осаждения взвешенных частиц и других загрязнителей.]

=> разбиение*:
 {
 • сульфат железа (FeSO₄) — широко используется в процессе очистки воды для осаждения фосфатов и удаления взвешенных частиц
 • хлорид железа (FeCl₃) — применяется при низких pH значениях воды, также эффективен для удаления органических загрязнителей и мутности
 • железоорганические коагулянты — используются для более эффективной очистки воды от органических загрязнителей и в случаях с высоким содержанием органических веществ
 }

=> области применения:
 {
 • очистка питьевой воды и сточных вод (осаждение загрязнителей и флокуляция)
 • очистка воды на водоочистных станциях
 • водоподготовка в химической и пищевой промышленности
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация коагулянта в растворе (мг/л)
 • pH воды, при котором коагулянт наиболее эффективен
 • содержание взвешенных частиц и мутности в исходной воде
 }

=> принцип действия:
 {
 • соли железа при добавлении в воду взаимодействуют с загрязняющими частицами, нейтрализуя их заряд и способствуя их агрегации, что приводит к образованию крупных флокул, которые легко удаляются из воды
 • коагулянты из солей железа могут эффективно осаждать фосфаты, органические вещества и другие загрязнители, улучшая качество воды
 }

=> компоненты:
 {
 • сульфат железа (FeSO₄)
 • хлорид железа (FeCl₃)
 • железоорганические соединения
 }

=> типы:
 {
 • сульфат железа (для осаждения взвешенных частиц и фосфатов)
 • хлорид железа (для воды с низким pH)
 • органические коагулянты железа (для специфических условий очистки)
 }

известь (CaO)
 	:= [lime (CaO)]
	 := [оксид кальция, часто используемый в очистных сооружениях для регулирования pH воды, осаждения загрязнителей и удаления твердых частиц.]

=> разбиение*:
 {
 • гашеная известь (Ca(OH)₂) — образуется при взаимодействии оксида кальция с водой, используется для повышения pH воды, а также в процессе коагуляции и флокуляции
 • негашеная известь (CaO) — используется для осаждения загрязнителей и обработки сточных вод, обладает более высокой активностью в реакции с кислотами
 }

=> области применения:
 {
 • очистка питьевой воды и сточных вод (регулировка pH, осаждение загрязнителей)
 • контроль жесткости воды
 • сельское хозяйство (внесение извести в почву для нейтрализации кислотности)
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация извести в растворе (мг/л или г/м³)
 • pH воды (контроль кислотности и щелочности)
 }

=> принцип действия:
 {
 • известь используется для нейтрализации кислых загрязнителей, регулируя уровень pH воды и создавая условия для осаждения твердых частиц и фосфатов
 • известь также способствует разложению органических веществ и удалению загрязнителей из воды в процессе коагуляции и флокуляции
 }

=> компоненты:
 {
 • оксид кальция (CaO)
 • гидроксид кальция (Ca(OH)₂)
 }

=> типы:
 {
 • негашеная известь (CaO)
 • гашеная известь (Ca(OH)₂)
 }

анионные флокулянты
 	:= [anionic flocculants]
 	:= [поверхностно-активные вещества, которые обладают отрицательным зарядом и используются для агрегации частиц и образования флокул в процессе очистки воды и сточных вод.]

=> разбиение*:
 {
 • полимерные анионные флокулянты — синтетические или натуральные полимеры с отрицательным зарядом, которые способствуют агрегации взвешенных частиц в воде
 • полифосфатные анионные флокулянты — используются для более эффективной очистки от взвешенных веществ и органических загрязнителей
 }

=> области применения:
 {
 • очистка сточных вод (удаление взвешенных частиц, органических загрязнителей и осаждение флокул)
 • водоочистка на водоочистных станциях
 • промышленная очистка воды (например, в текстильной и химической промышленности)
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация флокулянта в растворе (мг/л или г/м³)
 • молекулярная масса флокулянта (определяет эффективность агрегации частиц)
 • pH воды, при котором флокулянт наиболее эффективен
 }

=> принцип действия:
 {
 • анионные флокулянты с отрицательным зарядом вступают в реакцию с положительно заряженными частицами в воде, нейтрализуют их заряд и способствуют образованию флокул, которые легко удаляются фильтрацией или осаждением
 • они также могут снижать растворимость загрязнителей в воде, помогая удалить органические и неорганические частицы
 }

=> компоненты:
 {
 • полимерные флокулянты на основе акриламида или других полимеров
 • полифосфатные флокулянты
 }

=> типы:
 {
 • синтетические анионные флокулянты (на основе акриламида, полиакрилата)
 • натуральные анионные флокулянты (например, крахмал и его производные)
 }

катионные флокулянты
 	:= [cationic flocculants]
 	:= [поверхностно-активные вещества с положительным зарядом, используемые для агрегации частиц и образования флокул в процессе очистки воды и сточных вод, обычно для удаления взвешенных частиц и органических загрязнителей.]

=> разбиение*:
 {
 • полимерные катионные флокулянты — синтетические или натуральные полимеры с положительным зарядом, используются для улучшения осаждения частиц в водоочистке
 • полиэлектролиты — применяются для увеличения эффективности осаждения и флокуляции в сточных водах с высоким содержанием органических веществ
 }

=> области применения:
 {
 • очистка сточных вод (удаление взвешенных частиц и органических загрязнителей)
 • водоочистка на водоочистных станциях
 • промышленные процессы (например, в текстильной, пищевой и нефтехимической промышленности)
 }

=> параметры:
 {
 • концентрация флокулянта в растворе (мг/л или г/м³)
 • молекулярная масса флокулянта (определяет эффективность агрегации)
 • pH воды, при котором флокулянт наиболее эффективен
 }

=> принцип действия:
 {
 • катионные флокулянты с положительным зарядом вступают в реакцию с отрицательно заряженными частицами в воде, нейтрализуют их заряд и способствуют их агрегации, образуя флокулы, которые затем удаляются фильтрацией или осаждением
 • они эффективно удаляют органические загрязнители и взвешенные вещества, улучшая качество воды
 }

=> компоненты:
 {
 • полимерные флокулянты на основе аммониевых соединений или полиакриламида
 • полимерные флокулянты на основе естественных полимеров, например, катионные крахмалы
 }

=> типы:
 {
 • синтетические катионные флокулянты (на основе полиакриламида и других синтетических полимеров)
 • натуральные катионные флокулянты (например, катионные производные крахмала)
 }

Сорбенты и фильтрующие материалы

активированный уголь
 	:= [activated carbon]
 	:= [материал с высокой пористостью, используемый для удаления органических и неорганических загрязнителей из воды, воздуха и других жидкостей. Он обладает отличной адсорбционной способностью и широко применяется в очистке сточных вод.]

=> разбиение*:
 {
 • порошковый активированный уголь — используется в водоочистке и для удаления запахов и органических загрязнителей
 • гранулированный активированный уголь — применяется для фильтрации воды и воздуха, используется в больших объемах в очистных сооружениях
 • активированный уголь на основе кокосовой скорлупы или древесного угля — экологически чистые варианты угля, используемые для адсорбции загрязнителей
 }

=> области применения:
 {
 • очистка питьевой воды и сточных вод (удаление органических загрязнителей, хлора, запахов)
 • водоочистка на водоочистных станциях
 • фильтрация воздуха (очистка от запахов, газов, паров)
 • химическая промышленность (адсорбция химических веществ)
 }

=> параметры:
 {
 • степень адсорбции (мг загрязнителя на грамм угля)
 • размер пор активированного угля
 • скорость потока воды или воздуха через фильтры с активированным углем
 }

=> принцип действия:
 {
 • активированный уголь удаляет загрязнители из воды или воздуха за счет адсорбции — процесса, при котором молекулы загрязнителя прилипают к поверхности угля благодаря его высокой пористости и большому количеству микропор
 • уголь также может разрушать органические молекулы через каталитические реакции, улучшая очистку воды и воздуха
 }

=> компоненты:
 {
 • углерод (основной компонент активированного угля)
 • микропоры и мезопоры, образующиеся в процессе активации угля
 }

=> типы:
 {
 • порошковый активированный уголь
 • гранулированный активированный уголь
 • уголь на основе кокосовой скорлупы
 • уголь на основе древесины
 }

цеолиты
 	:= [zeolites]
 	:= [минеральные соединения, обладающие пористой структурой, используемые для очистки воды, адсорбции и обмена ионами. Цеолиты широко применяются в очистных сооружениях для удаления аммония, тяжелых металлов и других загрязнителей.]

=> разбиение*:
 {
 • натриевые цеолиты — используемые для обмена ионами и удаления аммония из сточных вод
 • калиевые цеолиты — применяются в процессе водоподготовки для обмена ионами и смягчения воды
 • это может включать природные и синтетические цеолиты с разной пористостью и составом в зависимости от применения
 }

=> области применения:
 {
 • очистка сточных вод (удаление аммония, тяжелых металлов и других загрязнителей)
 • водоочистка на водоочистных станциях
 • сельское хозяйство (для улучшения качества почвы и водообмена)
 • очистка газов и воздуха
 }

=> параметры:
 {
 • ионная обменная способность цеолита (мг-экв/г)
 • пористость цеолита и его удельная поверхность
 • эффективность адсорбции для различных загрязнителей
 }

=> принцип действия:
 {
 • цеолиты работают путем обмена ионами — ионы загрязнителей, такие как аммоний, могут заменяться на безопасные ионы (например, натрий или калий)
 • они также обладают способностью адсорбировать органические и неорганические вещества благодаря своей пористой структуре, что помогает очищать воду и воздух
 }

=> компоненты:
 {
 • природные цеолиты (например, клиноптилолит)
 • синтетические цеолиты (например, фаунапоатит, офтальмоклацит)
 }

=> типы:
 {
 • натриевые цеолиты
 • калиевые цеолиты
 • синтетические цеолиты (например, для специализированных очистных процессов)
 }